УТВЕРЖДАЮ

Директор ГМУ

«Санаторий «Белоруссия»

_________________ Филон А.М.

«____» ________________ 2025г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на

«Сервисное обслуживание и текущий ремонт оборудования столовой ГМУ «Санаторий «Белоруссия» по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт. Кореиз, Мисхорский спуск, д. 5»

1. Проведение сервисного обслуживания оборудования столовой ГМУ «Санаторий «Белоруссия» не реже двух раз в месяц и текущего ремонта по мере возникновения необходимости.

2. Место выполнения работ – здание клуба-столовой ГМУ «Санаторий «Белоруссия», по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт. Кореиз, Мисхорский спуск, д.5.

3. Срок выполнения работ: с даты заключения договора до 31.12.2025.

4. На результаты выполненных работ устанавливается гарантийный срок 24 месяца с даты подписания Акта сдачи – приемки выполненных работ.

5. Транспортные расходы – за счет Исполнителя.

6. Перечень оборудования для сервисного обслуживания указан в таблице №1.

7. Виды выполняемых работ – Приложение №1 к настоящему техническому заданию.

Таблица №1.

Перечень оборудования столовой ГМУ «Санаторий «Белоруссия»

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Машина посудомоечная фронтальная | 1 |
| 2 | Машина котломоечная | 1 |
| 3 | Машина посудомоечная тунельная | 1 |
| 4 | Аппарат д/производства льда | 1 |
| 5 | Мармит тепловой | 2 |
| 6 | Пароконвектомат электрический 6 уровней | 1 |
| 7 | Кофеварка | 2 |
| 8 | Блинница | 2 |
| 9 | Шкаф холодильный 600 - 800л | 7 |
| 10 | Соковыжималка для цитрусовых | 2 |
| 11 | Блендер | 4 |
| 12 | Соковыжималка для овощей и фруктов | 4 |
| 13 | Варочный котёл 100/150 л | 2 |
| 14 | Варочный котёл 60 л электрический | 1 |
| 15 | Расстоечный шкаф | 1 |
| 16 | Тестомес | 1 |
| 17 | Тестораскаточная машина | 2 |
| 18 | Миксер планетарный | 2 |
| 19 | Мармит мостовой | 2 |
| 20 | Мармит мостовой на 2 гастроёмкости | 2 |
| 21 | Машина универсальная кухонная УКМ-06 | 1 |
| 22 | Камера холодильная для отходов | 1 |
| 23 | Камера морозильная | 2 |
| 24 | Миксер планетарный | 1 |
| 25 | Морозильный шкаф 1300 л | 5 |
| 26 | Стерилизатор посуды | 1 |
| 27 | Фильтр умягчитель | 1 |
| 28 | Морозильный мульти компрессорный агрегат | 1 |
| 29 | Овощерезка | 1 |
| 30 | Пароконвектомат | 5 |
| 31 | Печь конвекционная | 1 |
| 32 | Сковорода жарочная с опрокидывающейся ванной 60 л | 1 |
| 12 | Сковорода жарочная с опрокидывающейся ванной 80 л | 1 |
| 13 | Холодильная камера для пищевых отходов с агрегатом | 1 |
| 15 | Электрическая плита с 4-х комфорочная с духовкой | 1 |
| 16 | Автоматический водоумягчитель | 1 |
| 17 | Диски для УКМ | 8 |
| 18 | Аппарат д/варки гарниров (макароноварка) | 1 |
| 19 | Аппарат-витрина 3-хкамерная с подогревом | 1 |
| 20 | Аппарат д/попкорна | 1 |
| 21 | Диспенсер для тарелок | 4 |
| 22 | Жарочная поверхность с базой | 1 |
| 23 | Жировой фильтр для пароконвектомата | 1 |
| 24 | Комбинированнвая мясорубка-тёрка | 1 |
| 25 | Куттер настольный | 1 |
| 26 | Льдогенератор | 2 |
| 27 | Мармит | 4 |
| 28 | Миксер насадка д/привода | 1 |
| 29 | Миксер погружной | 1 |
| 30 | Многофункциональное устройство | 1 |
| 31 | Мясорубка | 6 |
| 32 | Набор ножей для мясорубки | 2 |
| 33 | Настенный стерилизатор ножей | 1 |
| 34 | Овощерезка | 4 |
| 35 | Овощечистка | 1 |
| 36 | Охладительный шкаф | 2 |
| 37 | Расстоечный шкаф | 1 |
| 38 | Режущая рещётка | 2 |
| 39 | Точильная машина | 1 |
| 40 | Машина д/резки хлеба | 1 |
| 41 | Фритюрница | 2 |
| 42 | Универсальный кухонный привод | 1 |
| 43 | Рыбочистка электрическая | 1 |
| 44 | Слайсер-режущий | 2 |
| 45 | Измельчитель | 1 |

Приложение №1 к Техническому заданию.

ВИДЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Пароконвектомат (Unox, Apach и прочее)

• Осмотр технического состояния оборудования.

• Проверка водоснабжения.

• Проверка работы во всех режимах.

• Контроль наличия накипи в парогенераторах (визуальный осмотр/замер объема).

• Проверка работы душирующего устройства.

2. Жарочная поверхность

Проверка тэнов на пробой, проверка целостности проводки, подтяжка контактов.

3. Плита электрическая 4 конфорок

Проверка изоляции и тэнов на пробой, проверка целостности проводки, подтяжка контактов. Осмотр состояния и правильности эксплуатации (инструктаж при необходимости). Осмотр состояния нагревательных элементов.

4. Стол холодильный

• Осмотр технического состояния оборудования.

• Осмотр узлов на предмет отсутствия внешних повреждений.

• Чистка электродвигателя и лопастей вентиляторов (при необходимости).

• Проверка герметичности хладоновой системы.

• Осмотр и чистка дренажной системы.

• Проверка целостности электрических цепей, протяжка контактов.

• Проверка и настройка регулирующей аппаратуры (при необходимости).

• Проверка и регулировка температурного режима.

• Проверка напряжения питающей электрической сети.

5. Шкаф холодильный 600л

• Осмотр технического состояния оборудования.

• Осмотр узлов на предмет отсутствия внешних повреждений.

• Чистка электродвигателя и лопастей вентиляторов (при необходимости).

• Проверка герметичности хладоновой системы.

• Осмотр и чистка дренажной системы.

• Проверка целостности электрических цепей, протяжка контактов.

• Проверка и настройка регулирующей аппаратуры (при необходимости).

• Проверка и регулировка температурного режима.

• Проверка напряжения питающей электрической сети.

6. Машина посудомоечная фронтальная

• Осмотр технического состояния технологического оборудования.

• Промывка системы водоснабжения.

• Чистка фильтров.

• Проверка и регулировка всех режимов работы.

• Проверка, регулировка, протяжка всех контактных групп.

7. Мармит тепловой

Проверка изоляции и тэнов на пробой, проверка целостности проводки, подтяжка контактов. Декальцинация ванны при необходимости.

8. Расстоечный шкаф

Проверка изоляции и тэнов на пробой, проверка целостности проводки, подтяжка контактов. Осмотр состояния и правильности эксплуатации (инструктаж при необходимости).

9. Тестомес

Проверка состояния механических узлов на износ. Проверка натяжения и состояния цепей (тех стропов). Осмотр состояния и правильности эксплуатации (инструктаж при необходимости). Проверка состояния элементов электроцепи.

10. Мясорубка

• Осмотр технического состояния оборудования.

• Проверка, регулировка, протяжка контактных групп.

• Смазка подвижных частей, узлов и деталей.

• Проверка уровня масла в редукторе.

11. Картофелечистка

Проверка состояния механических узлов на износ. Осмотр состояния и правильности эксплуатации (инструктаж при необходимости). Проверка состояния элементов электроцепи.

12. Овощерезка

Проверка состояния механических узлов на износ. Осмотр состояния и правильности эксплуатации (инструктаж при необходимости). Проверка состояния элементов электроцепи.

13. Мармит холодильный

•Осмотр технического состояния оборудования.

•Осмотр узлов на предмет отсутствия внешних повреждений.

•Чистка электродвигателя и лопастей вентиляторов (при необходимости).

•Проверка герметичности хладоновой системы.

•Осмотр и чистка дренажной системы.

•Проверка целостности электрических цепей, протяжка контактов.

•Проверка и настройка регулирующей аппаратуры (при необходимости).

•Проверка и регулировка температурного режима. •Проверка напряжения питающей электрической сети.

14. Машина котломоечная

•Осмотр технического состояния технологического оборудования.

•Промывка системы водоснабжения.

•Чистка фильтров.

•Проверка и регулировка всех режимов работы.

•Проверка, регулировка, протяжка всех контактных групп.

15. Шкаф холодильный 1200л и более

• Осмотр технического состояния оборудования.

• Осмотр узлов на предмет отсутствия внешних повреждений.

• Чистка электродвигателя и лопастей вентиляторов (при необходимости).

• Проверка герметичности хладоновой системы.

• Осмотр и чистка дренажной системы.

• Проверка целостности электрических цепей, протяжка контактов.

• Проверка и настройка регулирующей аппаратуры (при необходимости).

• Проверка и регулировка температурного режима.

• Проверка напряжения питающей электрической сети.

16. Котел электрический

Проверка состояния группы безопасности. При необходимости сдается на поверку; проверка работы органов управления (переключатели режимов работы, регуляторов мощности, при необходимости корректируется их работа или меняются органыуправления); проверка состояния контакторов, ТЭНов (замена контакторов и ТЭНов в услугу обслуживания не входит и оплачивается отдельно).

17. Плита электрическая 2 конфорок

Проверка изоляции и тэнов на пробой, проверка целостности проводки, подтяжка контактов. Осмотр состояния и правильности эксплуатации (инструктаж при необходимости). Осмотр состояния нагревательных элементов.

18. Плита электрическая 4 конфорок + духовка

Проверка изоляции и тэнов на пробой, проверка целостности проводки, подтяжка контактов. Осмотр состояния и правильности эксплуатации (инструктаж при необходимости). Осмотр состояния нагревательных элементов.

19. Плита электрическая 6 конфорок

Проверка изоляции и тэнов на пробой, проверка целостности проводки, подтяжка контактов. Осмотр состояния и правильности эксплуатации (инструктаж при необходимости). Осмотр состояния нагревательных элементов.

20. Диспенсер для тарелок

Проверка тэнов на пробой, проверка целостности проводки, подтяжка контактов.

21. Пароконвектомат (Rational, Kuppersbusch, АБАТ и прочее)

• Осмотр технического состояния оборудования.

• Проверка водоснабжения.

• Проверка работоспособности рабочих элементов в режиме «функциональный тест» (для оборудования фирмы RATIONAL).

• Контроль состояния в режиме «диагностика» » (для оборудования фирмы RATIONAL).

• Проверка работы во всех режимах.

• Контроль наличия накипи в парогенераторах (визуальный осмотр/замер объема).

• Проверка работы душирующего устройства.

22. Сковорода электрическая

Проверка изоляции и тэнов на пробой, проверка целостности проводки, подтяжка контактов. Осмотр состояния и правильности эксплуатации (инструктаж при необходимости). Смазка механизма переворота чаши.

23. Куттер

проверка состояния механических узлов на износ. Осмотр состояния и правильности эксплуатации (инструктаж при необходимости). Проверка состояния элементов электроцепи. 24. Макароноварка

Проверка изоляции и тэнов на пробой, проверка целостности проводки, подтяжка контактов.

25. Универсальный привод

Проверка состояния механических узлов на износ. Проверка натяжения и состояния цепей (тех стропов). Осмотр состояния и правильности эксплуатации (инструктаж при необходимости). Проверка состояния элементов электроцепи.

26. Слайсер

Проверка состояния механических узлов на износ. Осмотр состояния и правильности эксплуатации (инструктаж при необходимости). Проверка состояния элементов электроцепи.

27. Машина посудомоечная тунельная (после осмотра)

•Осмотр технического состояния технологического оборудования.

•Промывка системы водоснабжения.

•Чистка фильтров.

•Проверка и регулировка всех режимов работы.

•Проверка, регулировка, протяжка всех контактных групп.

28. Фильтр умягчитель

Производится регенерация ионообменной смолы, промывка, опрессовка, проверка работы трехходовых клапанов.

29. Стерилизатор посуды

Проверка изоляции и тэнов на пробой, проверка целостности проводки, подтяжка контактов.

30. Камера холодильная

• Осмотр технического состояния оборудования.

• Осмотр узлов на предмет отсутствия внешних повреждений.

• Чистка электродвигателя и лопастей вентиляторов (при необходимости).

• Проверка герметичности хладоновой системы.

• Осмотр и чистка дренажной системы.

• Проверка целостности электрических цепей, протяжка контактов.

• Проверка и настройка регулирующей аппаратуры (при необходимости).

• Проверка и регулировка температурного режима.

• Проверка напряжения питающей электрической сети.

31. Камера морозильная

• Осмотр технического состояния оборудования.

• Осмотр узлов на предмет отсутствия внешних повреждений.

• Чистка электродвигателя и лопастей вентиляторов (при необходимости).

• Проверка герметичности хладоновой системы.

• Осмотр и чистка дренажной системы.

• Проверка целостности электрических цепей, протяжка контактов.

• Проверка и настройка регулирующей аппаратуры (при необходимости).

• Проверка и регулировка температурного режима.

• Проверка напряжения питающей электрической сети.

32. Камера холодильная для отходов

• Осмотр технического состояния оборудования.

• Осмотр узлов на предмет отсутствия внешних повреждений.

• Чистка электродвигателя и лопастей вентиляторов (при необходимости).

• Проверка герметичности хладоновой системы.

• Осмотр и чистка дренажной системы.

• Проверка целостности электрических цепей, протяжка контактов.

• Проверка и настройка регулирующей аппаратуры (при необходимости).

• Проверка и регулировка температурного режима.

• Проверка напряжения питающей электрической сети.

33. Машина для нарезки хлеба

Проверка состояния механических узлов на износ (смазка движущихся элементов при необходимости). Осмотр состояния и правильности эксплуатации (инструктаж при необходимости). Проверка состояния режущего элемента (заточка и чистка при необходимости)

34. Тестораскатка

• Осмотр технического состояния оборудования.

• Проверка устройства в работе.

• Проверка зазоров валов, их свободная настройка, обновление смазочных материалов механизма.

• Разборка и проверка работы двигателя и редуктора на посторонний шум.

• При наличии смотровых окон редуктора проверить уровень смазки.

35. Миксер планетарный

Проверка состояния механических узлов на износ. Осмотр состояния и правильности эксплуатации (инструктаж при необходимости). Проверка состояния элементов электроцепи. Смазка, чистка подъемного механизма.

36. Льодогенератор

В обслуживание льодогенератора входит: разборка, проверка холодильной системы в целом, чистка холодильной системы; чистка от кальция накопительной емкости рабочей воды, снятие и чистка водяных фильтров, декальцинация водяной системы химическим путем; чистка бункера и оценка слива канализации.

37. Кофемашина

•Осмотр технического состояния оборудования.

•Проверка технических параметров: давления, температуры.

•Проверка, протяжка контактных групп, проверка целостности электрических цепей.

•Проверка систем водоснабжения.

•Промывка групп раздачи.

•Регенерация смягчителя воды (при наличии).

38. Блинница

Проверка состояния тэнов на пробой, проверка целостности проводки, подтяжка контактов.

39. Мармит мостовой

Проверка изоляции и тэнов на пробой, проверка целостности проводки, подтяжка контактов. Декальцинация ванны при необходимости.

40. Настенный стерилизатор ножей

Проверка изоляции и тэнов на пробой, проверка целостности проводки, подтяжка контактов.

41. Овощечиска

Проверка состояния механических узлов на износ. Осмотр состояния и правильности эксплуатации (инструктаж при необходимости). Проверка состояния элементов электроцепи.

42. Попкорн аппарат

Проверка состояния механических узлов на износ. Осмотр состояния и правильности эксплуатации (инструктаж при необходимости). Проверка состояния элементов электроцепи.

43. Линия раздачи тепловая

Осмотр технического состояния оборудования. Проверка, регулировка, протяжка контактных групп. Проверка параметров термостата. Проверка системы водоснабжения. Проверка фильтра соленоида.

Составили:

Зам. директора по медицинской части      ______________________ Заяц В.Ю.

Начальник пищеблока                                 _____________________ Кравченко Л.Г.