«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ГМУ «Санаторий «Белоруссия»

_________________ Филон А.М.

«____» _______________ 2025г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

по объекту

«Текущий ремонт помещения сауны в корпусе №5 ГМУ «Санаторий «Белоруссия» по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт. Кореиз, Мисхорский спуск, 2»

___ ___________2025г.                                                     	                                    	      пгт. Кореиз

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «28» _января 2025г. №_13__ в составе:

Председатель: Сагоян С.А. – главный инженер,

Члены комиссии:

Исакова Е.С. –  инженер-строитель,

Михальский Ю.В. – инженер ТВ и КХ,

составили настоящий Акт для определения перечня работ по ремонту помещения сауны в корпусе №5 ГМУ «Санаторий «Белоруссия». При осмотре указанного помещения установлены многочисленные повреждения (вздутия, сколы/трещины) обшивки стен выполненное доской лиственных пород, потемнения от повышенной влажности и температуры, образовавшиеся в результате многолетней эксплуатации, а также протечки от инженерных коммуникаций.

Выводы комиссии:

По мнению комиссии, для устранения выявленных дефектов в помещении сауны в корпусе №5 и удобства гостей санатория необходимо выполнить ремонт с использованием современных строительных материалов и оборудования в указанном помещении, а также для улучшения эстетического вида сауны.

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:

_____________________________________________________________________________________

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

______согласно сметного расчета________________________________________________________

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: _____________________

Дата начала разработки сметной документации ________октябрь 2025 _____________________________________________________________________________________

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ _____________________________________________________________________________________

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ ________________________________________________________________

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ:

| № п/п | Наименование работ, услуг, материалов | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,0312 |  |
| 2 | Обогреватели инфракрасные мощностью: до 2,2 кВт | 10 шт | 0,7 |  |
| 3 | Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых/ ПРИМЕНИТЕЛЬНО Демонтаж | 100 м2 | 0,2781 |  |
| 4 | Разборка деревянных перегородок из досок, забранных стоймя в обвязке: оштукатуренных | 100 м2 | 0,1737 |  |
| 5 | Разборка перегородок из гипсовых, шлакобетонных и фибролитовых плит/ ПРИМЕНИТЕЛЬНО Демонтаж | 100 м2 | 0,0407 |  |
| 6 | Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых панелей | 100 м2 | 0,035 |  |
| 7 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,0712 |  |
| 8 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт | 0,01 |  |
| 9 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт | 0,02 |  |
| 10 | Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении/ Прим. Демонтаж | шт | 2 |  |
| 11 | Демонтаж: поддонов | 100 шт | 0,01 |  |
| 12 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 3,506 |  |
| 13 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | 1т груза | 3,506 |  |
| 14 | Обеспыливание поверхности | м2 | 32,6035 |  |
| 15 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,2548 |  |
| 16 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,071235 |  |
| 17 | Грунтовка глубокого проникновения LITOKOL PRIMER расход 0,3 на 1м2 | кг | 9,781 |  |
| 18 | Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой: по штукатурке и бетону | 100 м2 | 0,326 |  |
| 19 | Пленка ПВХ декоративная отделочная с клеевым слоем, толщина 0,12 мм | м2 | -34,882 |  |
| 20 | Клей фенолополивинилацетальный, марка БФ-4 | т | -0,0023 |  |
| 21 | Сетка LITOKOL стеклотканевая фасадная 165 гр/м | м2 | 34,882 |  |
| 22 | Гидроизоляция двухкомпонентная LITOKOL (упак.24кг расход 1,7гк/м2) | кг | 55,42 |  |
| 23 | Гидроизоляционный пластырь | шт | 2 |  |
| 24 | Гидроизоляционный уголок внутренний 140х140 | шт | 4 |  |
| 25 | Гидроизоляционный уголок внешний 140х140 | шт | 2 |  |
| 26 | Лента гидроизоляционная 10 метров | шт | 1 |  |
| 27 | Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих и деталей крепления/ Применительно для купала хамама | 100 м2 | 0,071235 |  |
| 28 | Панели потолочные акустические из минерального волокна, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения C-D, толщина 15-17 мм | м2 | -7,479675 |  |
| 29 | Панели из экструдированного пенополистирола Гибкие панели (для купала) | м2 | 7,5 |  |
| 30 | Профиль оцинковынной 60*27 (1 шт.- 3м) | м.п. | 24 |  |
| 31 | Профиль оцинковынной 27*28 (1 шт.- 3м) | м.п. | 12 |  |
| 32 | Подвес прямой | шт | 6 |  |
| 33 | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий/ ПРИМЕНИТЕЛЬНО для установки кабины хамама | м3 | 18,4188 |  |
| 34 | Конструктор - кабина хамам 8Т, основа хамама. Из жестковспененный пенополистирол (пенопласт) (стены, пол,лежаки) | шт | 1 |  |
| 35 | Клей-пена Barton’S EXPRESS FIX PROFESSIONAL 750 мл | шт | 4 |  |
| 36 | Герметик силиконовый Церезит CS 25 | шт | 5 |  |
| 37 | Анкер с шурупом 110 мм (для монтажа стеновых панелий) | шт | 120 |  |
| 38 | Устройство систем электрического отопления полов ("теплый пол") на основе: нагревательного кабеля по готовому основанию | 100 м2 | 0,2708 |  |
| 39 | Нагревательный мат (комплект) | м2 | 29,788 |  |
| 40 | Терморегулятор | шт | 1 |  |
| 41 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,2708 |  |
| 42 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 | 0,2708 |  |
| 43 | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 | м3 | 0,828648 |  |
| 44 | Обеспыливание поверхности | м2 | 41,411 |  |
| 45 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков/ Купол | 100 м2 | 0,075 |  |
| 46 | Гидроизоляция полимерцементная повышенной эластичности двухкомпонентная расход на 1м2- 1,7 | кг | 12,75 |  |
| 47 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен/стены, пол, мебель | 100 м2 | 0,339 |  |
| 48 | Гидроизоляция полимерцементная повышенной эластичности двухкомпонентная расход на 1м2- 1,7 | кг | 57,648 |  |
| 49 | Облицовка внутренних стен крупноразмерными многоцветными керамогранитными плитами на цементном растворе с затиркой швов: фуговочной смесью | 100 м2 | 0,21 |  |
| 50 | Плитка керамогранитная 60*119 | м2 | 21,42 |  |
| 51 | 1 компанет Клей белый LITOPLUS K55 | кг | 87,36 |  |
| 52 | 2 компонент Клея LITOSTONE K98 и LITOKOL X11 Латексная добавка для повышения адгезии и эластичности плиточного клея расход 1 к1 | кг | 87,36 |  |
| 53 | Затирка эпоксидная литокол 5кг | кг | 14,7 |  |
| 54 | Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике: стен | 100 м2 | 0,18 |  |
| 55 | Плитка Мозайка 15*15 | м2 | 18,18 |  |
| 56 | 1 компанент Клей белый LITOELASTIC EVO (класс R2T) 5 кг | кг | 63 |  |
| 57 | 2 компонент Клея LITOSTONE K98 и LITOKOL X11 Латексная добавка для повышения адгезии и эластичности плиточного клея расход 1 к1 | кг | 63 |  |
| 58 | Затирка эпоксидная литокол 5кг | кг | 12,6 |  |
| 59 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 50 мм | 100 м | 0,04 |  |
| 60 | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 48 до 53 мм | шт | 4 |  |
| 61 | Труба полипропиленовая PP 50х1.8 мм 3 м | шт | 2 |  |
| 62 | Переходники пластиковые | шт | 3 |  |
| 63 | Отвод пластиковые | шт | 2 |  |
| 64 | Тройник пластиковые | шт | 2 |  |
| 65 | Кран шаровый | шт | 1 |  |
| 66 | Герметик силиконовый Церезит CS 25 | шт | 2 |  |
| 67 | Установка трапов диаметром: 50 мм | 10 компл | 0,1 |  |
| 68 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл | 0,1 |  |
| 69 | Курна КМ24 из мрамора | шт | 1 |  |
| 70 | Слив для курны | шт | 1 |  |
| 71 | Установка смесителей | 10 шт | 0,1 |  |
| 72 | Сливной кран для хамама | шт | 1 |  |
| 73 | Установка полотенцесушителей: из латунных хромированных труб | 10 шт | 0,1 |  |
| 74 | Тропическкая душевая стойка | шт | 1 |  |
| 75 | Установка кабин душевых: с пластиковыми поддонами | 10 компл | 0,1 |  |
| 76 | Поддон | шт | 1 |  |

Председатель комиссии:  главный инженер___  			______________Сагоян С.А.

(должность)

Члены комиссии:              инженер - строитель   			______________Исакова Е.С.

(должность)

инженер ТВ и КХ __   			______________Михальский Ю.В.

(должность)