«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ГМУ «Санаторий «Белоруссия»

_________________ Филон А.М.

«____» _______________ 2025г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

по объекту

«Текущий ремонт участка площадки и тротуара у административного корпуса-сауны лит. Ю

ГМУ «Санаторий «Белоруссия» по адресу:

Республика Крым, г. Ялта, пгт. Кореиз, Мисхорский спуск, 2»

___ ___________2025г.                                                     	                                    	      пгт. Кореиз

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «28» _января 2025г. №_13__ в составе:

Председатель: Сагоян С.А. – главный инженер,

Члены комиссии:

Исакова Е.С. –  инженер-строитель,

Михальский Ю.В. – инженер ТВ и КХ,

составили настоящий Акт для определения перечня работ по ремонту участка площадки, тротуара и подпорной стены вдоль здания административного корпуса-сауны лит. Ю ГМУ «Санаторий «Белоруссия». При осмотре указанного участка площадки, тротуара и подпорной стены выявлены многочисленные повреждения поверхности асфальтобетонного/бетонного покрытия, в бетонных плитах тротуара наблюдаются сколы/трещины, выбоины, образовавшиеся в результате многолетней эксплуатации, наблюдаются многочисленные повреждения в участке подпорной стены вдоль здания.

Выводы комиссии:

По мнению комиссии, для устранения выявленных дефектов и улучшения эстетического вида участка площадки - поверхности асфальтобетонного/бетонного покрытия, бетонных плит тротуара и участка подпорной стены, предотвращения их дальнейшего разрушения, для безопасного и удобного перемещения гостей санатория, необходимо выполнить текущий ремонт участка площадки с заменой тротуарных плит и ремонтом подпорной стены.

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:

_____________________________________________________________________________________

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

______согласно сметного расчета________________________________________________________

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: _____________________

Дата начала разработки сметной документации ________ноябрь 2025 _____________________________________________________________________________________

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ _____________________________________________________________________________________

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ ________________________________________________________________

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ:

| № п/п | Наименование работ, услуг, материалов | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 | 0,2772 |  |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 | 0,814968 |  |
| 3 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0,462 |  |
| 4 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 | 4,62 |  |
| 5 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм | м3 | 58,212 |  |
| 6 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,38808 |  |
| 7 | Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200 | т | 0,3997224 |  |
| 8 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона | 100 т | 0,693 |  |
| 9 | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип Б, марка II | т | 69,993 |  |
| 10 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,38808 |  |
| 11 | Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200 | т | 0,3997224 |  |
| 12 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см | 1000 м2 | 0,462 |  |
| 13 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II | т | 46,2 |  |
| 14 | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: свыше 5 до 10 см | шт | 3 |  |
| 15 | Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150 | м3 | 0,024 |  |
| 16 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель | 100 м2 | 0,5 |  |
| 17 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 | 0,05 |  |
| 18 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0,05 |  |
| 19 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-20 мм | м3 | 6,3 |  |
| 20 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. | 100 м2 | 0,5 |  |
| 21 | Смеси сухие цементно-песчаные монтажно-кладочные, крупность заполнителя не более 3,5 мм, класс В15 (М200), F100 | т | 2,7075 |  |
| 22 | Песок природный для строительных работ I класс, мелкий | м3 | 0,31 |  |
| 23 | Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на белом цементе, цветная, размеры 90х75х60 мм | м2 | 51 |  |
| 24 | Резка тротуарной плитки толщиной до 70 мм: угловой шлифовальной машинкой | м реза | 20 |  |
| 25 | Разборка кладки стен: из бутового камня | 10 м3 | 3,44 |  |
| 26 | Разборка: бутовых фундаментов | м3 | 12,9 |  |
| 27 | Устройство ленточных фундаментов: бутобетонных | 100 м3 | 0,129 |  |
| 28 | Камень бутовый М 800, размер от 150 до 500 мм | м3 | 5,676 |  |
| 29 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350) | м3 | 9,159 |  |
| 30 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 0,291 |  |
| 31 | Кладка стен из бутового камня без облицовки с применением мастики горячей: при высоте этажа до 4 м | м3 | 34,4 |  |
| 32 | Камень бутовый М 800, размер от 150 до 500 мм | м3 | 35,432 |  |
| 33 | Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150 | м3 | 12,728 |  |
| 34 | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм | 100 м | 0,04 |  |
| 35 | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм | м | 4,04 |  |
| 36 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 142 км | т | 250,8545 |  |

Председатель комиссии:  главный инженер___  			______________Сагоян С.А.

(должность)

Члены комиссии:              инженер - строитель   			______________Исакова Е.С.

(должность)

инженер ТВ и КХ __   			______________Михальский Ю.В.

(должность)