Утверждаю

Директор ГМУ «Санаторий «Белоруссия»

_________________А.М.Филон

___  ____________ 2025

Техническое задание на обслуживание оборудования бассейнов ГМУ «Санаторий «Белоруссия» в 2026г.

1. Проведение технического обслуживания оборудования бассейнов  ГМУ «Санаторий «Белоруссия», в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов РФ.

2. Срок выполнения работ: в течение 2026г.

4. Транспортные расходы – за счет Исполнителя.

5. Виды и состав услуг по техническому обслуживанию указаны в Регламенте выполняемых работ по техническому обслуживанию оборудования бассейнов.

Регламент выполняемых сервисных работ по техническому обслуживанию оборудования бассейнов

| № п/п | Регламент выполняемых работ |  | Периодичность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль качества воды по физико-химическим и органолептическим показателям: |  |  |  |  |
| 1 | Уровень рН |  | еженедельно |  |
| 2 | Температура воды С0 |  | еженедельно |  |
| 3 | Хлор свободный |  | еженедельно |  |
| 4 | Полный химический анализ |  | 1 раз в месяц |  |
| Профилактические (технологические) работы: |  |  |  |  |
| 5 | Ведение эксплуатационных журналов |  | еженедельно |  |
| Обслуживание основного бассейна корпус №2 |  |  |  |  |
| Визуальный осмотр технического состояния: |  |  |  |  |
| 6 | а) системы очистки воды, |  | еженедельно |  |
| 7 | б) системы обеззараживания воды, |  | еженедельно |  |
| 8 | в) автоматической системы дозирования реагентов и контроля качества воды. |  | еженедельно |  |
| Работы по добавлению хим. реагентов в воду бассейна: |  |  |  |  |
| 9 | шоковое хлорирование |  | еженедельно |  |
| 10 | добавление альгицида |  | раз в 2 недели |  |
| 11 | добавление коагулянта |  | по необходимости |  |
| 12 | Проверка, настройка и калибровка станций дозирования |  | раз в 2 недели |  |
| 13 | Замена использованных химреактивов |  | по необходимости |  |
|  | Очистка: |  |  |  |
| 14 | обратная промывка фильтровальных баков |  | еженедельно |  |
| 15 | очистка префильтров |  | по необходимости |  |
| 16 | Чистка чаши бассейна водным пылесосом |  | еженедельно |  |
| Работы по электрооборудованию и автоматике: |  |  |  |  |
| 17 | Визуальный осмотр целостности изоляции кабельных линий |  | еженедельно |  |
| 18 | Визуальный контроль окисления контактов жил проводов |  | еженедельно |  |
| 19 | Контроль терморегуляторов бассейнов |  | еженедельно |  |
| 20 | Проверка настройки токов установок силовых АВ и автоматов защиты двигателей |  | 1 раз в 6 месяцев |  |
| Профилактические ремонты и замена расходных материалов станций дозирования: |  |  |  |  |
| 21 | Датчики рН, Cl |  | 1 раз в год |  |
| 22 | Инжекторы |  | По необходимости |  |
| 23 | Соединительные трубки для хим. препаратов дозирующих насосов |  | По необходимости |  |
| Обслуживание купели корпус №2 |  |  |  |  |
| 1 |  | Чистка стен и дна бассейна водным пылесосом |  | 2 раза в неделю |
| 2 |  | Обратная промывка фильтровальных баков |  | 2 раза в неделю |
| 3 |  | Чистка префильтров насосов фильтрации |  | 2 раза в неделю |
| 4 |  | Измерение основных химических показателей |  | 2 раза в неделю |
| 5 |  | Ведение эксплуатационных журналов |  | 2 раза в неделю |
| 6 |  | Диагностика подводного освещения бассейна |  | 2 раза в неделю |
| 7 |  | Контроль за исправностью щита управления |  | 2 раза в неделю |
| 8 |  | Диагностика трубопроводов системы фильтрации |  | 2 раза в неделю |
| 9 |  | Добавление хим. Реагентов в воду бассейна |  | 2 раза в неделю |
| Обслуживание бассейна корпус №5 |  |  |  |  |
| 1 | Чистка стен и дна бассейна водным пылесосом |  | еженедельно |  |
| 2 | Обратная промывка фильтровальных баков |  | еженедельно |  |
| 3 | Чистка префильтров насосов фильтрации |  | еженедельно |  |
| 4 | Измерение основных химических показателей |  | еженедельно |  |
| 5 | Ведение эксплуатационных журналов |  | еженедельно |  |
| 6 | Диагностика подводного освещения бассейна |  | еженедельно |  |
| 7 | Контроль за исправностью щита управления |  | еженедельно |  |
| 8 | Диагностика трубопроводов системы фильтрации |  | еженедельно |  |
| 9 | Добавление хим. Реагентов в воду бассейна |  | еженедельно |  |
| Обслуживание купели корпус №1 |  |  |  |  |
| 1 | Чистка стен и дна бассейна водным пылесосом |  | 2 раза в месяц |  |
| 2 | Обратная промывка фильтровальных баков |  | 2 раза в месяц |  |
| 3 | Чистка префильтров насосов фильтрации |  | 2 раза в месяц |  |
| 4 | Настройка и калибровка станций дозирования |  | 2 раза в месяц |  |
| 5 | Измерение основных химических показателей |  | 2 раза в месяц |  |
| 6 | Ведение эксплуатационных журналов |  | 2 раза в месяц |  |
| 7 | Контроль за работой системы подогрева бассейна |  | 2 раза в месяц |  |
| 9 | Контроль за исправностью щита управления |  | 2 раза в месяц |  |
| 10 | Диагностика трубопроводов системы фильтрации |  | 2 раза в месяц |  |
| 11 | Диагностика УФ-установки обеззараживания воды |  | 2 раза в месяц |  |
| 12 | Добавление хим. Реагентов в воду бассейна |  | 2 раза в месяц |  |

Главный инженер									С.А.Сагоян