«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. директора

ГМУ «Санаторий «Белоруссия»

_________________ Сагоян С.А.

«____» _______________ 2026г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

по объекту

«Текущий ремонт участков площадок и подпорных стен у здания административного 
корпуса - сауны лит.Ю ГМУ «Санаторий «Белоруссия» по адресу:

Республика Крым, г. Ялта, пгт. Кореиз, Мисхорский спуск, 2»

___ ___________2026г.                                                     	                                    	      пгт. Кореиз

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «28» _января 2025г. №_13__ в составе:

Председатель: Сагоян С.А. – главный инженер,

Члены комиссии:

Исакова Е.С. –  инженер-строитель,

Михальский Ю.В. – инженер ТВ и КХ,

составили настоящий Акт для определения перечня работ по ремонту участков площадок и подпорных стен у здания административного корпуса-сауны лит.Ю ГМУ «Санаторий «Белоруссия». При осмотре указанных участков площадок и подпорных стен выявлены многочисленные повреждения поверхностей асфальтобетонного/бетонного покрытий, в бетонной отмостке наблюдаются сколы/трещины, выбоины, образовавшиеся в результате многолетней эксплуатации, а также имеются поврежденные участки подпорных стен, разрушенные в следствии размыва грунта.

Выводы комиссии:

По мнению комиссии, для устранения выявленных дефектов, безопасного и удобного перемещения гостей санатория и улучшения эстетического вида участков площадок, поверхностей асфальтобетонного/бетонного покрытий, участков подпорных стен, предотвращения их дальнейшего разрушения, необходимо выполнить текущий ремонт участков площадок, подпорных стен и ливневой канализации.

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:

_____________________________________________________________________________________

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

______согласно сметного расчета________________________________________________________

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: _____________________

Дата начала разработки сметной документации ________февраль 2026 _____________________________________________________________________________________

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ _____________________________________________________________________________________

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ ________________________________________________________________

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ:

| № п/п | Наименование работ, услуг, материалов | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Асфальтобетонная площадка |  |  |  |
| 1 | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 6,8125 |  |
| 2 | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 | 0,05983 |  |
| 3 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 | 0,36 |  |
| 4 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 | 1,1102616 |  |
| 5 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 | 100 м3 | 0,6294 |  |
| 6 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 | 6,294 |  |
| 7 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм | м3 | 79,3044 |  |
| 8 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,528696 |  |
| 9 | Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200 | т | 0,5445569 |  |
| 10 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см | 1000 м2 | 0,6294 |  |
| 11 | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые, тип Б, марка II | т | 62,94 |  |
| 12 | Планировка участка: вручную | 100 м2 | 1 |  |
| 13 | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 | 0,0344256 |  |
| 14 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,0344 |  |
| 15 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 | 100 м3 | 0,043032 |  |
| 16 | Ремонт мест просадок бетоном (толщина слоя 200 мм) (прим.) | м2 | 1,5 |  |
| 17 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0,123 |  |
| 18 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W8 | м3 | 1,4 |  |
| 19 | Устройство ленточных фундаментов: бутобетонных | 100 м3 | 0,344256 |  |
| 20 | Камень бутовый М 800, размер от 150 до 500 мм | м3 | 15,147264 |  |
| 21 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W6 | м3 | 24,442176 |  |
| 22 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 0,776 |  |
| 23 | Кладка стен из бутового камня без облицовки с применением мастики горячей: при высоте этажа до 4 м | м3 | 35,85 |  |
| 24 | Камень бутовый М 800, размер от 150 до 500 мм (материал заказчика) | м3 | 29,24 |  |
| 25 | Камень бутовый М 800, размер от 150 до 500 мм | м3 | 7,69 |  |
| 26 | Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150 | м3 | 13,2645 |  |
| 27 | Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями известняковыми при ширине большей стороны камня: до 150 мм | 100 м2 | 0,504 |  |
| 28 | Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150 | м3 | 1,9656 |  |
| 29 | Камень бутовый М 800, размер от 150 до 500 мм | м3 | 7,56 |  |
| 30 | Устройство подливки толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,216 |  |
| 31 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 06-03-002-01 | 100 м2 | 0,216 |  |
| 32 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W6 | м3 | 1,32192 |  |
| 33 | Установка закладных деталей: до 4 кг | т | 0,096 |  |
| 34 | Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,096 |  |
| 35 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент | 100 шт | 0,24 |  |
| 36 | Столб металлический квадратный для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 1,5 мм, размеры 60х60 мм, высота 2500 мм (материал заказчика) | шт | 24 |  |
| 37 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м | 10 шт | 2,4 |  |
| 38 | 3D Панель "Булат-Эксперт+" пруток 6 мм ячейка 50х150 мм цинк + ПП 1530х2500 (материал заказчика) | шт | 24 |  |
| 39 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 142 км | 1т груза | 380,149584 |  |
|  | Раздел 2. Бетонная площадка |  |  |  |
| 40 | Разборка каменных и железобетонных ступеней: на сплошном основании | 100 м ступеней | 0,024 |  |
| 41 | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 | 0,016 |  |
| 42 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100 м2 | 0,767 |  |
| 43 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм | м3 | 9,6642 |  |
| 44 | Устройство оснований городских проездов толщиной слоя 16 см (прим.) | 1000 м2 | 0,0767 |  |
| 45 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)200, W8 | м3 | 9,204 |  |
| 46 | Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 100х100 мм | м2 | 92,04 |  |
| 47 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0,0187 |  |
| 48 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-20 мм | м3 | 2,3562 |  |
| 49 | Устройство подливки толщиной 20 мм (прим. под плитку) | 100 м2 | 0,687 |  |
| 50 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 06-03-002-01 | 100 м2 | 0,687 |  |
| 51 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W6 | м3 | 2,54286 |  |
| 52 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из профилированной мембраны | 1000 м2 | 0,045 |  |
| 53 | Технониколь Бикроэласт ХПП 3,0 15 м 39461 | м2 | 45 |  |
| 54 | Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка": рядовым или паркетным мощением | 100 м2 | 0,187 |  |
| 55 | Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные, класс В7,5 (М100) | т | 1,012605 |  |
| 56 | Песок природный для строительных работ I класс, мелкий | м3 | 0,10098 |  |
| 57 | Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на белом цементе, цветная, размеры 90х75х60 мм | м2 | 19,074 |  |
| 58 | Ремонт ступеней: бетонных | 100 шт | 0,05 |  |
| 59 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W6 | м3 | 0,014 |  |
| 60 | Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка": рядовым или паркетным мощениемс (прим. к облицовке ступеней) | 100 м2 | 0,0534 |  |
| 61 | Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные, класс В7,5 (М100) | т | 0,289161 |  |
| 62 | Песок природный для строительных работ I класс, мелкий | м3 | 0,028836 |  |
| 63 | Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на белом цементе, цветная, размеры 90х75х60 мм (материал заказчика) | м2 | 5,4468 |  |
| 64 | Резка тротуарной плитки толщиной до 70 мм: угловой шлифовальной машинкой | м реза | 16,4 |  |
| 65 | Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых: при других видах покрытий | 100 м | 0,1945 |  |
| 66 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W4 | м3 | 0,096 |  |
| 67 | Камни бортовые вибропрессованные тротуарные, размеры 1000х200х80 мм, цветные на сером цементе | шт | 0,3112 |  |
| 68 | Устройство ленточных фундаментов: бутобетонных | 100 м3 | 0,0919 |  |
| 69 | Камень бутовый М 800, размер от 150 до 500 мм | м3 | 4,0436 |  |
| 70 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W6 | м3 | 6,5249 |  |
| 71 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 0,207 |  |
| 72 | Кладка стен из бутового камня без облицовки с применением мастики горячей: при высоте этажа до 4 м | м3 | 18,57 |  |
| 73 | Камень бутовый М 800, размер от 150 до 500 мм | м3 | 19,1271 |  |
| 74 | Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150 | м3 | 6,8709 |  |
| 75 | Устройство подливки толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,25785 |  |
| 76 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 06-03-002-01 | 100 м2 | 0,25785 |  |
| 77 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В25, F(1)150, W6 | м3 | 1,492668 |  |
| 78 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 200 мм | 100 м | 0,06 |  |
| 79 | Труба ПП 200*6000 25109 | шт | 1 |  |
| 80 | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм | 100 м | 0,145 |  |
| 81 | Труба гофр. Корсис SN8 110 мм | м | 14,645 |  |
| 82 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,0503 |  |
| 83 | Устройство бетонной подготовки (дно колодца) | 100 м3 | 0,001 |  |
| 84 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W6 | м3 | 0,102 |  |
| 85 | Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 100х100 мм | м2 | 0,38 |  |
| 86 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих | 10 м3 | 0,038 |  |
| 87 | Кольцо КС 7-9 | шт | 1 |  |
| 88 | Кольцо опорное КО-6 | шт | 1 |  |
| 89 | Люк чугунный круглый средний, номинальная нагрузка 125 кН, диаметр лаза 600 мм | шт | 2 |  |
| 90 | Люк тяжелый 3т квадратный (ШН640*ШВ560*ДН640*ДВ560*В60) ЧЕРНЫЙ | шт | 1 |  |
| 91 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м | 0,1406 |  |
| 92 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 200 мм | 100 м | 0,3812 |  |
| 93 | Труба ПП 200*6000 25109 | шт | 2 |  |
| 94 | Наружняя труба (3.9 мм) 200/3 9803 | шт | 9 |  |
| 95 | Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм | 100 м | 0,1406 |  |
| 96 | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм | м | 14,2006 |  |
| 97 | Устройство обратной засыпки труб ливневой канализации | 10 м3 | 0,45 |  |
| 98 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 142 км | 1т груза | 50,276 |  |

Председатель комиссии:  главный инженер___  			______________Сагоян С.А.

(должность)

Члены комиссии:              инженер - строитель   			______________Исакова Е.С.

(должность)

инженер ТВ и КХ __   			______________Михальский Ю.В.

(должность)