«УТВЕРЖДАЮ»

И. о. директора

ГМУ «Санаторий «Белоруссия»

_________________ Сагоян С.А.

«____» _______________ 2026г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

по объекту

«Текущий ремонт помещений (санузлы) в корпусе №5 ГМУ «Санаторий «Белоруссия» по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт. Кореиз, Мисхорский спуск 2»

___ ___________2026г.                                                     	                                    	      пгт. Кореиз

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «28» _января 2025г. №_13__ в составе:

Председатель: Сагоян С.А. – главный инженер,

Члены комиссии:

Исакова Е.С. – инженер-строитель,

Михальский Ю.В. – инженер ТВ и КХ,

составили настоящий Акт для определения перечня работ по ремонту помещений (санузлы) в корпусе № 5 ГМУ «Санаторий «Белоруссия». При осмотре выявлены повреждения поверхностей пола и стен, которые имеют сколы/трещины плиточного покрытия, на стенах имеются отслоения/вспучивание облицовки, образовавшиеся в результате многолетней эксплуатации. Душевые поддоны, часть умывальников и унитазов в результате длительной эксплуатации физически и морально изношены и пришли в негодность.

Выводы комиссии:

По мнению комиссии, для устранения выявленных дефектов на участках облицовки стен /пола помещений (санузлы) в корпусе №5, предотвращения дальнейшего разрушения, приведения санузлов и некоторых сантехнических приборов в безопасное состояние, необходимо произвести ремонт санузлов, заменить часть умывальников, и унитазов.

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:

______________________________________________________________________________________

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

______согласно сметного расчета________________________________________________________

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: _____________________

Дата начала разработки сметной документации ________февраль 2026 _____________________________________________________________________________________

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ _____________________________________________________________________________________

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ ________________________________________________________________

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ:

| № п/п | Наименование работ, услуг, материалов | Единица измерения | Количество | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. 1 этаж (110, 111, 114, 115) |  |  |  |
| 1 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,634 |  |
| 2 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,113 |  |
| 3 | Установка люков сантехнических (ревизионных): без механического крепления/ ДЕМОНТАЖ | 100 шт | 0,05 |  |
| 4 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 2,5 м2 | шт | 3 |  |
| 5 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт | 0,03 |  |
| 6 | Демонтаж: санитарно-технических приборов унитазов со смывным бачком | 100 шт | 0,03 |  |
| 7 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 шт | 0,03 |  |
| 8 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 3,694 |  |
| 9 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | 1т груза | 3,694 |  |
| 10 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,1125 |  |
| 11 | Цементно-песчаная смесь М200, ТМ "Master Mix", 25 кг | кг | 75 |  |
| 12 | Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м/ Прим. для кладки трапа | м3 | 0,2676 |  |
| 13 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М150 | м3 | 0,0626184 |  |
| 14 | Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт | 0,101 |  |
| 15 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 | 0,217 |  |
| 16 | Мастика гидроизоляционная Vetonit Tec 822 цвет серый (расход м2 1,2 кг) | кг | 25,98 |  |
| 17 | Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в жилых зданиях по дереву | 100 м2 | 0,6343 |  |
| 18 | Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм | м2 | 63,43 |  |
| 19 | Клей плиточный ЛИТОКС TITAN flex С1ТЕ 25кг (расход 3,1 кг/м2) | кг | 3 |  |
| 20 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 | 0,113 |  |
| 21 | Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм | м2 | 11,25 |  |
| 22 | Клей плиточный ЛИТОКС TITAN flex С1ТЕ 25кг (расход 3,1 кг/м2) | кг | 34,875 |  |
| 23 | Затирка для швов цементно-полимерная Ceresit СЕ 40 (расход 0,4 кг/ м2) | кг | 12 |  |
| 24 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл | 0,3 |  |
| 25 | Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, с косым выпуском, с цельноотлитой полочкой, размеры 390х640х765 мм | компл | 3 |  |
| 26 | Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 300 мм | 10 шт | 0,3 |  |
| 27 | Установка моек: на одно отделение | 10 компл | 0,1 |  |
| 28 | Loranto Раковина с пьедесталом Atina 495х415х840 , белая (CS-028) | шт | 1 |  |
| 29 | Установка люков сантехнических (ревизионных): без механического крепления | 100 шт | 0,05 |  |
| 30 | Люк металлический ревизионный, размеры 300х300 мм | шт | 5 |  |
| 31 | Установка смесителей | 10 шт | 0,6 |  |
| 32 | Смеситель для мойки и умывальника | шт | 3 |  |
| 33 | Смеситель для душа | шт | 3 |  |
| 34 | Установка полотенцесушителей: из нержавеющей стали типа П, М, МП | 10 шт | 0,3 |  |
| 35 | Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный с полочками, номинальный диаметр 32 мм, размеры 600х700 мм, цвет хром | шт | 3 |  |
| 36 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,03 |  |
| 37 | Розетка открытого монтажа с защитной крышкой, настенная, 16 А, IP44 | шт | 3 |  |
| 38 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт | 0,03 |  |
| 39 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,016 |  |
| 40 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,00728 |  |
| 41 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 0,0148512 |  |
| 42 | Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м / Прим. для кладки трапа | м3 | 0,08736 |  |
| 43 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М150 | м3 | 0,0204422 |  |
| 44 | Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт | 0,02 |  |
| 45 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 | 0,016 |  |
| 46 | Мастика гидроизоляционная Vetonit Tec 822 цвет серый (расход м2 1,2 кг) | кг | 1,884 |  |
| 47 | Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в жилых зданиях по дереву | 100 м2 | 0,0157 |  |
| 48 | Плитка керамическая для полов, неглазурованная, гладкая, многоцветная | м2 | 1,57 |  |
| 49 | Клей плиточный ЛИТОКС TITAN flex С1ТЕ 25кг (расход 3,1 кг/м2) | кг | 4,867 |  |
| 50 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 | 0,007 |  |
| 51 | Плитка керамическая для полов, неглазурованная, гладкая, многоцветная | м2 | 0,728 |  |
| 52 | Клей плиточный ЛИТОКС TITAN flex С1ТЕ 25кг (расход 3,1 кг/м2) | кг | 4,867 |  |
| 53 | Затирка швов между плитками ранее облицованных поверхностей с применением сухой смеси/ Прим. для Расшивки швов | 1000 м | 0,0792 |  |
| 54 | Затирка для швов цементно-полимерная Ceresit СЕ 40 (расход 0,4 кг/ м2) | кг | 0,854 |  |
|  | Раздел 2. 2 этаж (201, 202, 203, 204, 206, 207, 208) |  |  |  |
| 55 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,107 |  |
| 56 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,0353 |  |
| 57 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 0,072012 |  |
| 58 | Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м / Прим. для кладки трапа | м3 | 0,4236 |  |
| 59 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М150 | м3 | 0,0991224 |  |
| 60 | Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт | 0,16 |  |
| 61 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 | 0,142 |  |
| 62 | Мастика гидроизоляционная Vetonit Tec 822 цвет серый (расход м2 1,2 кг) | кг | 17,088 |  |
| 63 | Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в жилых зданиях по дереву | 100 м2 | 0,1071 |  |
| 64 | Плитка керамическая для полов, неглазурованная, гладкая, многоцветная | м2 | 10,71 |  |
| 65 | Клей плиточный ЛИТОКС TITAN flex С1ТЕ 25кг (расход 3,1 кг/м2) | кг | 33,201 |  |
| 66 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 | 0,035 |  |
| 67 | Плитка керамическая для полов, неглазурованная, гладкая, многоцветная | м2 | 3,53 |  |
| 68 | Клей плиточный ЛИТОКС TITAN flex С1ТЕ 25кг (расход 3,1 кг/м2) | кг | 10,943 |  |
| 69 | Затирка швов между плитками ранее облицованных поверхностей с применением сухой смеси/ Прим. для Расшивки швов | 1000 м | 0,1007 |  |
| 70 | Затирка для швов цементно-полимерная Ceresit СЕ 40 (расход 0,4 кг/ м2) | кг | 2,142 |  |
| 71 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,218 |  |
| 72 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,038 |  |
| 73 | Установка люков сантехнических (ревизионных): без механического крепления/ ДЕМОНТАЖ | 100 шт | 0,01 |  |
| 74 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 2,5 м2 | шт | 1 |  |
| 75 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт | 0,01 |  |
| 76 | Демонтаж: санитарно-технических приборов унитазов со смывным бачком | 100 шт | 0,01 |  |
| 77 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 шт | 0,01 |  |
| 78 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 1,208 |  |
| 79 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | 1т груза | 1,208 |  |
| 80 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,0377 |  |
| 81 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 0,076908 |  |
| 82 | Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м / Прим. для кладки трапа | м3 | 0,082368 |  |
| 83 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М150 | м3 | 0,0192741 |  |
| 84 | Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт | 0,02 |  |
| 85 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 | 0,065 |  |
| 86 | Мастика гидроизоляционная Vetonit Tec 822 цвет серый (расход м2 1,2 кг) | кг | 7,836 |  |
| 87 | Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в жилых зданиях по дереву | 100 м2 | 0,2178 |  |
| 88 | Клей плиточный ЛИТОКС TITAN flex С1ТЕ 25кг (расход 3,1 кг/м2) | кг | 67,518 |  |
| 89 | Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм | м2 | 21,78 |  |
| 90 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 | 0,038 |  |
| 91 | Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм | м2 | 3,77 |  |
| 92 | Клей плиточный ЛИТОКС TITAN flex С1ТЕ 25кг (расход 3,1 кг/м2) | кг | 11,687 |  |
| 93 | Плитка керамическая для полов, глазурованная, гладкая, с одноцветным рисунком, толщина 11 мм | м2 | 3,023 |  |
| 94 | Затирка для швов цементно-полимерная Ceresit СЕ 40 (расход 0,4 кг/ м2) | кг | 4 |  |
| 95 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл | 0,1 |  |
| 96 | Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, с косым выпуском, с цельноотлитой полочкой, размеры 390х640х765 мм | компл | 1 |  |
| 97 | Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 300 мм | 10 шт | 0,1 |  |
| 98 | Установка моек: на одно отделение | 10 компл | 0,1 |  |
| 99 | Loranto Раковина с пьедесталом Atina 495х415х840 , белая (CS-028) | шт | 1 |  |
| 100 | Установка люков сантехнических (ревизионных): без механического крепления | 100 шт | 0,01 |  |
| 101 | Люк металлический ревизионный, размеры 300х300 мм | шт | 1 |  |
| 102 | Установка смесителей | 10 шт | 0,2 |  |
| 103 | Смеситель для мойки и умывальника | шт | 1 |  |
| 104 | Смеситель для душа | шт | 1 |  |
| 105 | Установка полотенцесушителей: из нержавеющей стали типа П, М, МП | 10 шт | 0,1 |  |
| 106 | Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный с полочками, номинальный диаметр 32 мм, размеры 600х700 мм, цвет хром | шт | 1 |  |
| 107 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,01 |  |
| 108 | Розетка открытого монтажа с защитной крышкой, настенная, 16 А, IP44 | шт | 1 |  |
| 109 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт | 0,01 |  |
|  | Раздел 3. 4 этаж (402, 404) |  |  |  |
| 110 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,051 |  |
| 111 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,0134 |  |
| 112 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 0,027336 |  |
| 113 | Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м / Прим. для кладки трапа | м3 | 0,1608 |  |
| 114 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М150 | м3 | 0,0376272 |  |
| 115 | Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт | 0,02 |  |
| 116 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 | 0,064 |  |
| 117 | Мастика гидроизоляционная Vetonit Tec 822 цвет серый (расход м2 1,2 кг) | кг | 7,68 |  |
| 118 | Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в жилых зданиях по дереву | 100 м2 | 0,051 |  |
| 119 | Плитка керамическая для полов, неглазурованная, гладкая, многоцветная | м2 | 5,1 |  |
| 120 | Клей плиточный ЛИТОКС TITAN flex С1ТЕ 25кг (расход 3,1 кг/м2) | кг | 15,81 |  |
| 121 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 | 0,013 |  |
| 122 | Плитка керамическая для полов, неглазурованная, гладкая, многоцветная | м2 | 1,34 |  |
| 123 | Клей плиточный ЛИТОКС TITAN flex С1ТЕ 25кг (расход 3,1 кг/м2) | кг | 4,154 |  |
| 124 | Затирка швов между плитками ранее облицованных поверхностей с применением сухой смеси/ Прим. для Расшивки швов | 1000 м | 0,1323 |  |
| 125 | Затирка для швов цементно-полимерная Ceresit СЕ 40 (расход 0,4 кг/ м2) | кг | 2,576 |  |
|  | Раздел 4. 5 этаж (502,503, 504) |  |  |  |
| 126 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,389 |  |
| 127 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,06 |  |
| 128 | Установка люков сантехнических (ревизионных): без механического крепления/ ДЕМОНТАЖ | 100 шт | 0,03 |  |
| 129 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 2,5 м2 | шт | 1 |  |
| 130 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт | 0,01 |  |
| 131 | Демонтаж: санитарно-технических приборов унитазов со смывным бачком | 100 шт | 0,01 |  |
| 132 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 шт | 0,01 |  |
| 133 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 2,076 |  |
| 134 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | 1т груза | 2,076 |  |
| 135 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,0597 |  |
| 136 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 0,121788 |  |
| 137 | Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м / Прим. для кладки трапа | м3 | 0,174 |  |
| 138 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М150 | м3 | 0,040716 |  |
| 139 | Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт | 0,02 |  |
| 140 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 | 0,152 |  |
| 141 | Мастика гидроизоляционная Vetonit Tec 822 цвет серый (расход м2 1,2 кг) | кг | 18,24 |  |
| 142 | Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в жилых зданиях по дереву | 100 м2 | 0,3887 |  |
| 143 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 8 мм | м2 | 20,9 |  |
| 144 | Клей плиточный ЛИТОКС TITAN flex С1ТЕ 25кг (расход 3,1 кг/м2) | кг | 120,497 |  |
| 145 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 | 0,06 |  |
| 146 | Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм | м2 | 6,12 |  |
| 147 | Клей плиточный ЛИТОКС TITAN flex С1ТЕ 25кг (расход 3,1 кг/м2) | кг | 18,507 |  |
| 148 | Затирка для швов цементно-полимерная Ceresit СЕ 40 (расход 0,4 кг/ м2) | кг | 7 |  |
| 149 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл | 0,2 |  |
| 150 | Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, с косым выпуском, с цельноотлитой полочкой, размеры 390х640х765 мм | компл | 2 |  |
| 151 | Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 300 мм | 10 шт | 0,2 |  |
| 152 | Установка моек: на одно отделение | 10 компл | 0,2 |  |
| 153 | Loranto Раковина с пьедесталом Atina 495х415х840 , белая (CS-028) | шт | 2 |  |
| 154 | Установка люков сантехнических (ревизионных): без механического крепления | 100 шт | 0,03 |  |
| 155 | Люк металлический ревизионный, размеры 300х300 мм | шт | 3 |  |
| 156 | Установка смесителей | 10 шт | 0,4 |  |
| 157 | Смеситель для мойки и умывальника | шт | 2 |  |
| 158 | Смеситель для душа | шт | 2 |  |
| 159 | Установка полотенцесушителей: из нержавеющей стали типа П, М, МП | 10 шт | 0,2 |  |
| 160 | Полотенцесушитель из нержавеющей стали М-образный с полочками, номинальный диаметр 32 мм, размеры 600х700 мм, цвет хром | шт | 2 |  |
| 161 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,02 |  |
| 162 | Розетка открытого монтажа с защитной крышкой, настенная, 16 А, IP44 | шт | 2 |  |
| 163 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт | 0,02 |  |
| 164 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,028 |  |
| 165 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,0075 |  |
| 166 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 0,0153 |  |
| 167 | Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м / Прим. для кладки трапа | м3 | 0,09 |  |
| 168 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М150 | м3 | 0,02106 |  |
| 169 | Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт | 0,02 |  |
| 170 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 | 0,035 |  |
| 171 | Мастика гидроизоляционная Vetonit Tec 822 цвет серый (расход м2 1,2 кг) | кг | 4,2 |  |
| 172 | Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в жилых зданиях по дереву | 100 м2 | 0,028 |  |
| 173 | Плитка керамическая для полов, неглазурованная, гладкая, многоцветная | м2 | 2,8 |  |
| 174 | Клей плиточный ЛИТОКС TITAN flex С1ТЕ 25кг (расход 3,1 кг/м2) | кг | 8,68 |  |
| 175 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 | 0,008 |  |
| 176 | Плитка керамическая для полов, неглазурованная, гладкая, многоцветная | м2 | 0,75 |  |
| 177 | Клей плиточный ЛИТОКС TITAN flex С1ТЕ 25кг (расход 3,1 кг/м2) | кг | 2,325 |  |
| 178 | Затирка швов между плитками ранее облицованных поверхностей с применением сухой смеси/ Прим. для Расшивки швов | 1000 м | 0,0085 |  |
| 179 | Затирка для швов цементно-полимерная Ceresit СЕ 40 (расход 0,4 кг/ м2) | кг | 1,42 |  |
|  | Раздел 5. Нулевой этаж Душевые 3 шт |  |  |  |
| 180 | Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м / Прим. для кладки трапа / ДЕМОНТАЖ | м3 | 0,10488 |  |
| 181 | Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м / Прим. для кладки трапа | м3 | 0,10488 |  |
| 182 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М150 | м3 | 0,0245419 |  |
| 183 | Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт | 0,02 |  |
| 184 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,0267 |  |
| 185 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М150 | м3 | 0,054468 |  |
| 186 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 | 0,044 |  |
| 187 | Мастика гидроизоляционная Vetonit Tec 822 цвет серый (расход м2 1,2 кг) | кг | 5,28 |  |
| 188 | Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в жилых зданиях по дереву | 100 м2 | 0,0171 |  |
| 189 | Плитка керамическая для полов, неглазурованная, гладкая, многоцветная | м2 | 1,71 |  |
| 190 | Клей плиточный ЛИТОКС TITAN flex С1ТЕ 25кг (расход 3,1 кг/м2) | кг | 5,301 |  |
| 191 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 | 0,027 |  |
| 192 | Плитка керамическая для полов, неглазурованная, гладкая, многоцветная | м2 | 2,67 |  |
| 193 | Клей плиточный ЛИТОКС TITAN flex С1ТЕ 25кг (расход 3,1 кг/м2) | кг | 8,277 |  |
| 194 | Затирка для швов цементно-полимерная Ceresit СЕ 40 (расход 0,4 кг/ м2) | кг | 1,752 |  |
|  | Раздел 6. Внутренние сантехнические работы для 19 душевых кабин |  |  |  |
| 195 | Установка трапов диаметром: 100 мм | 10 компл | 1,9 |  |
| 196 | Трап полиэтиленовый с горизонтальным отводом, с решеткой из нержавеющей стали, выпуск диаметром 50 (40) мм, размеры 123х123х150 мм | компл | 19 |  |
| 197 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм | 100 м | 0,095 |  |
| 198 | Труба канализационная ду 50- 0,5м | м | 11,4 |  |
| 199 | Отвод 90* ДУ 50 | шт | 19 |  |
| 200 | Переход 50-40 | шт | 19 |  |

Председатель комиссии: главный инженер		_______________________ Сагоян С.А.

(должность)

Члены комиссии:               инженер – строитель		_______________________ Исакова Е.С.

(должность)

инженер ТВ и КХ 		_______________________Михальский Ю.В.

(должность)