«УТВЕРЖДАЮ»

И. о. директора

ГМУ «Санаторий «Белоруссия»

_________________ Сагоян С.А.

«____» _______________ 2026г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

по объекту

«Текущий ремонт тельферной эстакады на пляже ГМУ «Санаторий «Белоруссия» по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт. Кореиз, Мисхорский парк, 27»

___ ___________2026г.                                                     	                                    	      пгт. Кореиз

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «28» _января 2025г. №_13__ в составе:

Председатель: Сагоян С.А. – главный инженер,

Члены комиссии:

Исакова Е.С. – инженер-строитель,

Михальский Ю.В. – инженер ТВ и КХ,

составили настоящий Акт для определения перечня работ по ремонту тельферной эстакады на пляже ГМУ «Санаторий «Белоруссия». При осмотре установлено, что за период межсезонья агрессивное действие морского воздуха во время штормов способствовало возникновению на металлоконструкции тельферной эстакады коррозии под слоем краски.

Выводы комиссии:

По мнению комиссии, для устранения повреждений металлоконструкций, необходимо выполнить зачистку поверхностного слоя металлоконструкции с заменой отдельных повреждённых участков тельферной эстакады и произвести окраску.

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:

_____________--_______________________________________________________________________

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

______согласно сметного расчета________________________________________________________

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: _____________________

Дата начала разработки сметной документации ________март 2026 _____________________________________________________________________________________

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ _____________________________________________________________________________________

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ ________________________________________________________________

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ:

| № п/п | Наименование работ, услуг, материалов | Единица измерения | Количество | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов | 100 м2 | 1,2 |  |
| 2 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 1,0 т/ ДЕМОНТАЖ ПРИМЕНИТЕЛЬНО | т | 1,872 |  |
| 3 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 1,0 т/ ПРИМЕНИТЕЛЬНО | т | 1,872 |  |
| 4 | Изготовление стоек опорных из прокатной стали / ПРИМЕНИТЕЛЬНО | т | 1,872 |  |
| 5 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 5У-10У, № 5П-10П | т | 0,786 |  |
| 6 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм | т | 0,33 |  |
| 7 | Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 9-12 мм | т | 0,084 |  |
| 8 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 12 |  |
| 9 | Очистка поверхности щетками | м2 | 197,3 |  |
| 10 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭД-20 | 100 м2 | 0,623 |  |
| 11 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 2,59592 |  |
| 12 | Состав (грунт-эмаль) двухкомпонентный эпоксидный с содержанием фосфата цинка для антикоррозионной защиты металлических конструкций, расход 0,51 кг/м2 при толщине слоя 0,12 мм | кг | 63,8596 |  |
| 13 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 0,31 |  |
| 14 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | 1т груза | 2,182 |  |

Председатель комиссии: главный инженер		_______________________ Сагоян С.А.

(должность)

Члены комиссии:               инженер – строитель		_______________________ Исакова Е.С.

(должность)

инженер ТВ и КХ 		_______________________Михальский Ю.В.

(должность)