«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ГМУ «Санаторий «Белоруссия»

_________________ Филон А.М.

«____» _______________ 2026г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

по объекту

«Текущий ремонт помещений (санузлы) в корпусе №3 ГМУ «Санаторий «Белоруссия» по адресу: Республика Крым, г. Ялта, пгт. Кореиз, Мисхорский спуск, 2»

___ ___________2026г.                                                     	                                    	      пгт. Кореиз

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «28» _января 2025г. №_13__ в составе:

Председатель: Сагоян С.А. – главный инженер,

Члены комиссии:

Исакова Е.С. – инженер-строитель,

Михальский Ю.В. – инженер ТВ и КХ,

составили настоящий Акт для определения перечня работ по ремонту помещений (санузлы) в корпусе № 3 ГМУ «Санаторий «Белоруссия». При осмотре выявлены повреждения поверхностей пола и стен, которые имеют сколы/трещины плиточного покрытия, на стенах имеются отслоения/вспучивание облицовки, образовавшиеся в результате многолетней эксплуатации. Душевые поддоны, умывальники и унитазы в результате длительной эксплуатации физически и морально изношены и пришли в негодность.

Выводы комиссии:

По мнению комиссии, для устранения выявленных дефектов на участках облицовки стен /пола помещений (санузлы) в корпусе №3, предотвращения дальнейшего разрушения, приведения санузлов и сантехнических приборов в надлежащее состояние, необходимо произвести ремонт санузлов с заменой умывальников и унитазов.

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:

______________________________________________________________________________________

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

______согласно сметного расчета________________________________________________________

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: _____________________

Дата начала разработки сметной документации ________июнь 2026 _____________________________________________________________________________________

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ _____________________________________________________________________________________

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ ________________________________________________________________

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ:

| № п/п | Наименование работ, услуг, материалов | Единица измерения | Количество | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 шт | 0,09 |  |
| 2 | Демонтаж: унитазов и писсуаров | 100 шт | 0,09 |  |
| 3 | Установка смесителей/ Прим. демонтаж для смесителей душевых | 10 шт | 0,9 |  |
| 4 | Установка полотенцесушителей: из нержавеющей стали типа П, М, МП / Прим. демонтаж | 10 шт | 0,9 |  |
| 5 | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2/ Прим. Демонтаж | 100 м2 | 0,26 |  |
| 6 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 1,604 |  |
| 7 | Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит | 100 м2 | 0,2 |  |
| 8 | Установка люков сантехнических (ревизионных): без механического крепления/ ДЕМОНТАЖ | 100 шт | 0,18 |  |
| 9 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 9,6485 |  |
| 10 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | 1т груза | 9,6485 |  |
| 11 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных/ Прим. | 100 м2 | 1,28 |  |
| 12 | Облицовка стен из панелей на основе гипсокартонных листов (ГКЛ) с отделочным покрытием с одинарным металлическим каркасом | 100 м2 | 0,5103 |  |
| 13 | Листы гипсокартонные влагостойкие ветрозащитные, толщина 9,5 мм | м2 | 52,5609 |  |
| 14 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,09 |  |
| 15 | Цементно-песчаная смесь М200, ТМ "Master Mix", 25 кг | кг | 75 |  |
| 16 | Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м | м3 | 0,5 |  |
| 17 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М150 | м3 | 0,117 |  |
| 18 | Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт | 0,01 |  |
| 19 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 | 0,78 |  |
| 20 | Мастика гидроизоляционная Vetonit Tec 822 цвет серый (расход м2 1,2 кг) | кг | 93,6 |  |
| 21 | Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в жилых зданиях по кирпичу и бетону | 100 м2 | 1,604 |  |
| 22 | Керамическая плитка настенная KERAMA MARAZZI | м2 | 160,4 |  |
| 23 | Клей плиточный ЛИТОКС TITAN flex С1ТЕ 25кг (расход 3,1 кг/м2) | кг | 497,24 |  |
| 24 | Затирка для швов цементно-полимерная Ceresit СЕ 40 (расход 0,4 кг/ м2) | кг | 64,16 |  |
| 25 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 | 0,29 |  |
| 26 | Керамическая плитка для пола KERAMA MARAZZI | м2 | 29,56 |  |
| 27 | Клей плиточный ЛИТОКС TITAN flex С1ТЕ 25кг (расход 3,1 кг/м2) | кг | 91,698 |  |
| 28 | Затирка для швов цементно-полимерная Ceresit СЕ 40 (расход 0,4 кг/ м2) | кг | 11,832 |  |
| 29 | Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2 | 100 м2 | 0,26 |  |
| 30 | Полотно натяжного потолка, цвет белый, лаковый, с бортиком из ПВХ (гарпун) | м2 | 26,598 |  |
| 31 | Профиль фиксирующий (багет) стеновой невидимый для натяжного потолка | м | 27,9 |  |
| 32 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 8 мм, длина 100 мм | т | 0,011 |  |
| 33 | Дюбели | т | 0,012 |  |
| 34 | Вставка L и T-образная декоративная стеновая для натяжного потолка | м | 27,9 |  |
| 35 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: по перекрытиям | 100 м | 0,2 |  |
| 36 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГнг(A)-LS 2х16мк-660 | 1000 м | 0,0204 |  |
| 37 | Светильник светодиодный точечный встраиваемый в подвесной потолок решетчатого (растрового) типа: круглый | 100 шт | 0,18 |  |
| 38 | Светильник светодиодный встраиваемый для общественных зданий, IP40, УХЛ4, рассеиватель полимерный, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 2100-2300 лм, цветовая температура 3000-5000 К, диаметр 230 мм, мощность 24 Вт | шт | 18 |  |
| 39 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 63 мм | 100 соединений | 0,18 |  |
| 40 | Установка люков сантехнических (ревизионных): без механического крепления | 100 шт | 0,18 |  |
| 41 | Ревизионная металлическая люк-дверца на магните Вентмаркет 500x600(h) LRM500X600 | шт | 18 |  |
| 42 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл | 0,9 |  |
| 43 | Слив гофрированный для унитаза из армированного полипропилена с резиновым уплотнителем, диаметр выпуска 110 мм, длина 500 мм | шт | -9 |  |
| 44 | Гофра для унитаза | шт | 9 |  |
| 45 | Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, размеры 353х648х775 мм | компл | 9 |  |
| 46 | Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 600 мм | 10 шт | 0,9 |  |
| 47 | Установка раковин | 10 компл | 0,9 |  |
| 48 | Умывальник Sanita Luxe Classic CLCSLWB01 | шт | 9 |  |
| 49 | Установка полотенцесушителей: из нержавеющей стали типа П, М, МП | 10 шт | 0,9 |  |
| 50 | Полотенцесушитель из нержавеющей стали | шт | 9 |  |
| 51 | Крепление телескопическое, разъемное из нержавеющей стали, со скрытым монтажом, для полотенцесушителей диаметром 1" | шт | 9 |  |
| 52 | Установка смесителей | 10 шт | 0,9 |  |
| 53 | Смеситель общий для ванны и умывальника, однорукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, с держателем душевой лейки, с аэратором, вынос излива 300-330 мм, диаметр излива 15 мм | шт | 9 |  |
| 54 | Смеситель для мойки и умывальника, двухрукояточный, раздельный, настенный, с верхним изливом, с аэратором, межцентровое расстояние штуцеров 100-150 мм, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм | компл | 9 |  |
| 55 | Установка трапов диаметром: 100 мм | 10 компл | 0,9 |  |
| 56 | Трап из нержавеющей стали с нижним отводом воды, съемная решетка, диаметр выпуска 110 мм, толщина стенки 4,5 мм, размеры 300х300х325 мм | компл | 9 |  |

Председатель комиссии: главный инженер		_______________________ Сагоян С.А.

(должность)

Члены комиссии:               инженер – строитель		_______________________ Исакова Е.С.

(должность)

инженер ТВ и КХ 		_______________________Михальский Ю.В.

(должность)